CAD -

Dokumentationsrichtlinie

der Stadt Ratingen

für die Erstellung und den

Austausch von

CAD-gerechten

Plänen bzw. Zeichnungsdateien

CAD = Computer Aided Design

CAFM = Computer Aided Facility Management

Inhaltsverzeichnis	Seite

1.	Aufbau- und Ablauforganisation	4

Allgemeine Zielsetzung	4

Liste der Beteiligten der Stadt Ratingen	6

Normen und Vorschriften	6

Qualitätsmanagement	7

Fortschreibung der CAD Vorgaben	7

Vertraulichkeit	7

2.	CAD Standards	8

Programme, Schnittstellen, Lieferart	8

Alphanumerische Daten	9

Lieferarten	9

Virenprüfung	9

Datenträger und Beschriftung	10

3.	Datenstruktur	10

3.1	Grundsätzliches	10

Koordinatensystem / Null-Punkt	10

2D / 3D Elemente	11

Maßstäbe und Einheiten	11

Objekteigenschaften	12

3.2	Modellbereich / Layoutbereich	12

Allgemein	12

Modellbereich	13

Layoutbereich	13

3.3	Referenzierung	13

3.4   Ploteinstellungen	14

4. 	Datenstruktur / Grafische Elemente	14

Zeichnungsrahmen und Schriftfelder	14

Farben	14

Polylinien und Polygone	15

Strichstärken	15

Linientypen	15

Schraffuren	16

Texte	16

Bemaßungen	16

5.	Kennzeichnungssystem	18

5.1	Allgemein	18

5.2	Kennzeichnungssystem „Datei“	19

6.	Blockvorgaben / Blockmanagement	19

7.	Layerstruktur	20

Anlagen

Anlage 1:	Änderungsdienst

Anlage 2: 	Vertraulichkeitsformblatt

Anlage 3:	Kennzeichnungs-System

Anlage 4:	Dateinamenskonvention

Anlage 5:	Layerstruktur mit Plotstil

Anlage 6:	Schriftfeld / Planstempel der Stadt Ratingen

- 1.	Aufbau- und Ablauforganisation

- Allgemeine Zielsetzung

Um eine Bewirtschaftung des städtischen Gebäudebestandes bestmöglich zu unterstützen und eine dauerhaft wirtschaftliche Nutzung sicherzustellen ist eine fachlich richtige, vollständige und aktuelle Bestandsdokumentation zwingend erforderlich.

Es ist deshalb notwendig, dass alle fachlich Beteiligten die Dokumentation als einen wesentlichen Teil der Gesamtleistung betrachten und Unterlagen mit der gebotenen Sorgfalt erstellen.

Für einen schnellen Zugriff und eine widerspruchsfreie Verwaltung der Daten und Dokumente muss die Dokumentation außer auf Papier auch vollständig EDV-gestützt erstellt und gemäß dem Terminplan entsprechend den Vorgaben dieser Richtlinie übergeben werden.

Zusätzlich zu der gesetzlich vorgeschriebenen und zu erbringenden Dokumentation nach VOB sind die im Folgenden beschriebenen Dokumentationsvorgaben von allen Auftragnehmern (nachfolgend AN genannt)  einzuhalten.

Teile der EDV-Dokumentation werden in das CAFM-System (Computer Aided Facility Management) der Stadt Ratingen übernommen und dort weiter gepflegt. Dementsprechend wird eine Planerstellung in CAD vorausgesetzt. Darüber hinaus wird die Erstellung der übrigen Dokumente mit Standard-Softwareanwendungen gefordert.

Diese Vorgabe beinhaltet das grundsätzliche Regelwerk und die Strukturen, auf welche Art und Weise Bestands- bzw.  Planungsdaten EDV - technisch und inhaltlich angelegt und übergeben werden müssen.

Das Ziel ist eine 100 % datentechnische Archivierung aller projektbezogenen Unterlagen und die Übergabe dieser Unterlagen gemäß Vorgaben der Stadt Ratingen.

Die AN haben alle von ihnen in den nachfolgenden CAD-Vorgaben zu erbringenden Leistungen in ihre jeweiligen Gewerkekalkulationen einzuberechnen.

Gegenüber der Stadt Ratingen benennt der AN einen CAD- Koordinator, der damit betraut ist, die Einhaltung dieser Vorgaben zu überwachen bzw. die Daten zusammenzustellen.

Durch die konsequente Umsetzung bzw. Einhaltung dieser Strukturen wird erreicht, dass eine „einheitliche CAD-Sprache“ zur Anwendung kommt. Die CAD-Projekte sind dadurch in jedem Bereich des Unternehmens gleich strukturiert, so dass die Projekte leichter austauschbar sind und eine Mehrfachnutzung der CAD-Datensätze damit gewährleistet ist.

Die Vorteile einer einheitlichen CAD-Projektstruktur sind:

- Einheitliche CAD-Standards

- Effektive Umsetzung eines Projektes im CAD-System

- Leichtes Einlesen und Bearbeiten von Projekten

- Wirtschaftlichkeit durch Mehrfachnutzung der CAD-Datensätze

- Projektbearbeitung für verschiedene Planungsstufen vereinfacht;

die Projekte können auf vorhergehende Planungsstufen aufbauen.

- Maßstabsunabhängige Projektbearbeitung

(Daten im Maßstab 1:1).

- Optimierung des Datenaustausches mit Fachplanern

- CAD-Datensätze sind für Facilitiy-Management geeignet

- Gute Dokumentation des Projektes (Übersichtlichkeit)

- Liste der Beteiligten der Stadt Ratingen

Der Bürgermeister der Stadt Ratingen, Amt für Gebäudemanagement,

Minoritenstr. 2-6, 40878 Ratingen, Tel.: 02102/550-0

Name	Funktion	Telefon 	Fax 	E-Mail

Merten, 	Gebäude-	02102 / 550 -	02102 / 550 -	Klaus-Dieter.Merten

Klaus-Dieter	management	- 2527	-9650	@ratingen.de

- Normen und Vorschriften

Die Daten sind nach den aktuellen und anerkannten Regeln der Technik zu erstellen, besonders auf Grundlage der Regelwerke für zeichnerische Darstellungen im Hochbau. Auszugsweise werden nachfolgend die wesentlichen Normen und Vorschriften aufgelistet – ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

Bereich / Kennzeichnung	Norm / Vorschrift

Architektur / Bau

Schraffuren und Bemaßungen		DIN 1356

Benennungen und Abkürzungen		DIN 1356

Linienarten		DIN 1356

Fenster und Türen		DIN 1356

Farben		DIN 6164

Symbole in Lageplänen

(sowie die gültigen Verordnungen der Bundesländer)	DIN ISO 7518

Treppen und Rampen		DIN 18064

Flächenberechnungen / -Definition		DIN 277

Technische Gebäudeausrüstung

Schraffuren und Bemaßungen		DIN 1356

Benennungen und Abkürzungen		DIN 1356

Linienarten		DIN 1356

Rohrleitungen nach dem Durchflussstoff		DIN 1356

Farben		DIN 6164

Brandschutz		DIN 40900

Brandschutz		DIN 87903

- Qualitätsmanagement

Die vom AN gelieferten digitalen Dokumentationen bzw. Dateien werden von der Stadt Ratingen oder einem Beauftragten geprüft. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der zu prüfenden Daten ist der AN verantwortlich. Die Daten und zu prüfenden Projektunterlagen sind für jede der Controlling-Phasen der Stadt Ratingen kostenneutral zur Verfügung zu stellen.

Bei Nichteinhaltung der geforderten Qualitäten erfolgt die Rückgabe der Daten an den AN zur erneuten Überarbeitung.

Bei Fehlerfreiheit der überprüften Daten wird ein Abnahmeprotokoll erstellt.

- Fortschreibung der CAD Vorgaben

Die vorliegende Dokumentationsrichtlinie stellt kein absolutes und abschließendes Werk dar. Der Inhalt wird entsprechend der Erkenntnisse im Projektfortschritt angepasst und fortgeschrieben (s. auch Anlage 1 „Änderungsdienst“).

- Vertraulichkeit

Wenn die Stadt Ratingen Zeichnungen oder andere Daten in digitaler oder Papierform liefert, sind diese mit höchster Sorgfalt und Vertraulichkeit zu behandeln. Allgemeine und sicherheitsrelevante Informationen, welche aus diesen Zeichnungen und Daten hervorgehen, sind Dritten nicht zugänglich zu machen. Nach Auftragsabschluss bestätigt der AN durch das Vertraulichkeitsformblatt in Anlage 2, alle derartigen Daten und eventuelle Kopien der Stadt Ratingen zurückgegeben oder vernichtet zu haben, und sie zu keinem anderen Zweck als dem im Auftragsumfang enthaltenen verwendet zu haben.

- 2.	CAD Standards

- Programme, Schnittstellen, Lieferart

Um eine reibungslose Übernahme der Daten zu gewährleisten, werden zur Sicherstellung der Datenkompatibilität die Datenformate für die Übergabe von Zeichnungen vorgeschrieben. Die vereinbarte Form des Datenaustausches ist vorab mittels einer Testdatei zu testen und muss von beiden Seiten anerkannt werden. Andere als die im Folgenden angegebenen Formate sind nur im Ausnahmefall und nach vorheriger schriftlicher Freigabe durch die Stadt Ratingen zugelassen.

Das Übertragungsformat für den Datenaustausch ist das direkte dwg-Format der Fa. Autodesk.  Bei Verwendung von AutoCAD fremden Bearbeitungs-systemen kann in zu genehmigenden Ausnahmefällen die Übertragung über eine Datenschnittstelle, wie z.B IFC-Schnittstelle, die Autodesk/AutoCAD definierte DXF-Schnittstelle o.ä. erfolgen. Besonders diese Form des Datenaustausches ist vorab mittels einer Testdatei zu testen und muss von der Stadt  Ratingen anerkannt werden.

Versionen:

- DWG-Datenformat gemäß Spezifikation AutoCAD ab Version 2007

- DXF-Datenformat gemäß Spezifikation AutoCAD ab Version 2007

Format eingescannter Schriftstücke:

- PDF

Bilder

- .jpg (Farbe)

- .tif (schwarz/weiß),

wobei die Form des geringsten Speicherplatzbedarfs bei gleicher Qualität 	vorzuziehen ist.

Datenkomprimierung:

- WINRAR

- Alphanumerische Daten

Für Text- und Tabellendokumente (-Dateien) werden Standard-Softwareanwendungen aus MS- Office als Datenübergabeformat vorgeschrieben.

- .doc (MS Word ab 2003 )

- .xls (MS Excel ab 2003)

- .mdb (MS Access ab 2003)

- .pdf (Acrobat Writer/Reader ab Version 5.0)

Upgrades erfolgen nach gemeinsamer Abstimmung mit der Stadt Ratingen.

- Lieferarten

Grundsätzlich sind CAD-Files so zu übergeben, dass der Stadt Ratingen die Generierung aller Papierplots ohne zusätzlichen Aufwand möglich ist. Das bedeutet, dass alle dazu notwendigen Informationen und Einstellungen zu dokumentieren sind und ebenfalls mit zu übergeben sind.  Weiterhin sind alle Pläne als PDF zu übergeben.

Zeichnungen sind grundsätzlich bereinigt zu übergeben. Der 0-Layer muss frei bleiben. Der AN hat dafür Sorge zu tragen, dass Zeichnungen in den definierten Strichstärken bzw. Farbzuordnung sowie Text- und Bemaßungsstilen normgerecht plotbar sind. Erfolgte Änderungen / Abweichungen sind zu dokumentieren.

Die Geschosse eines Projektes müssen den gleichen Ursprung haben (0,0,0) und gleiche Lage, so dass die Baukonstruktion bautechnisch korrekt übereinander liegt (tragende Wände, Fassaden Stützen, Schächte, Treppen Fahrstühle etc.).

- Virenprüfung

Vor jedem Datenaustausch ist sicherzustellen, dass sich auf dem Medium keine Viren befinden. Jedes Medium ist daher unmittelbar vor Übergabe auf Viren zu untersuchen. Bei Nichteinhaltung des Virenschutzes kann der Verursacher zum Schadenersatz herangezogen werden. Der Verursacher kann haftbar gemacht werden, wenn der Virus mit einem handelsüblichen, aktualisierten Virenschutz- / Antiviren - Programm hätte beseitigt bzw. lokalisiert werden können.

- Datenträger und Beschriftung

Alle erstellten digitalen Daten müssen auf beschrifteten, zugelassenen Datenträgern geliefert werden;  grundsätzlich in folgender Art und Weise:

- Vorgegebene Blattrahmen und Plankopf (s. Anlage 6) im Layoutbereich

- Ausgefüllte Plankopfinhalte

- Die komplette Planung mit gesamten Inhalt

- Alle erstellten Zeichnungsdateien zusätzlich als Plotdatei

- Alle erstellten Zeichnungsdateien zusätzlich als PDF-Datei

Als Datenträger für den Austausch werden DVD zugelassen.

Diese Datenträger werden wie folgt beschriftet, wobei bei den DVD´s eine Beschriftung durch aufgeklebte Etiketten nicht gestattet  ist:

- Auftragnehmer

- Projekt / Baumaßnahme / Liegenschaft

- Datum.

Für Zwischenlieferungen ist der Datentransfer zusätzlich per E-Mail und über einen FTP-Server gestattet. Die notwendigen Email-Adressen werden vor Beginn der Arbeiten durch den zuständigen Sachbearbeiter mitgeteilt. Zur eventuellen Datenkomprimierung wird die Komprimierungssoftware „WINRAR“ eingesetzt.

- 3.	Datenstruktur

  - Grundsätzliches

- Koordinatensystem / Null-Punkt

Bei Verwendung eines Benutzerkoordinatensystems muss dieses bei der

Zeichnungsübergabe ausgeschaltet sein. Das Benutzerkoordinatensystem (BKS) muss mit dem Weltkoordinatensystem (WKS) identisch sein.

Der Modellursprung liegt im Weltkoordinatensystem bei x,y,z = 0,0,0

Die Genauigkeit für Längenangaben beträgt 3 Stellen, für Flächenangaben 2 Stellen hinter dem Komma. Zahlen und Maßangaben müssen auf 5 Millimeter gerundet werden.

Die Ebenen eines Projektes liegen exakt kongruent übereinander mit dem jeweils identischen Nullpunkt.

- 2D / 3D Elemente

Es wird grundsätzlich in 2D  gezeichnet; das Benutzen von 3D-Elementen (z.B. AutoCAD-ADT / ARCHITECTURE) ist nur nach Absprache zulässig. Die Erhebung von 2D-Elementen muss gleich 0 gesetzt sein. Es dürfen keine 
Z-Koordinaten ungleich 0,00  auftreten.

- Maßstäbe und Einheiten

Die in der Zeichnung zu verwendenden Einheitsmaßstäbe sind im Folgenden aufgeführt:

- Die Zeichnungseinheit im Modellbereich ist wie folgt festgelegt:

1 Einheit = 1 m

- Die Zeichnungseinheit im Layoutbereich ist wie folgt festgelegt:

1 Einheit = 1 mm

Andere als hier freigegebenen Einheitendefinitionen dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Freigabe durch die Stadt Ratingen verwendet werden.

Die Zeichnung ist immer im Maßstab 1:1 zu erzeugen. Sie darf nicht skaliert werden.

Der Maßstab wird über den Zoom-Skalierfaktor in den jeweiligen Ansichtsfenstern zugeordnet.

z.B.:

- 1:200 Zoom-Skalierfaktor 	= 5

- 1:100 Zoom-Skalierfaktor 	= 10

- 1:50 Zoom-Skalierfaktor 	= 20

- 1:20 Zoom-Skalierfaktor 	= 50

- Objekteigenschaften

Die Zeichnungen müssen folgende Objekteigenschaften enthalten:

- Farbzuordnung ,,vonLayer"

- Linientypzuordnung ,,vonLayer"

- Strichstärkenzuordnung über Farbe

- Objekthöhe = 0

Nicht zugelassen sind:

- Feste Farbzuordnung (*)

- Feste Linientypzuordnung (*)

(*) Es gibt Ausnahmen, die eine feste Farbe oder einen Linientypen nicht ausschließen (z.B. die Mittelachse bei einer Rohrdarstellung oder die Elemente im Layoutbereich). Diese Ausnahmen sind der Stadt Ratingen mitzuteilen und von ihr genehmigen zu lassen.

- 3.2	Modellbereich / Layoutbereich

- Allgemein

Alle Zeichnungen, die übermittelt werden, sind im Modell- und  Layoutbereich zu übergeben. Alle Geometrie-Elemente einschließlich Schraffuren, Bemaßung und Text, die das „interne Rechnermodell" betreffen, befinden sich im Modellbereich.

Die Dateien müssen im  Modell- und Layoutbereich immer mit „ZOOM-Grenzen“  abgespeichert  /  geliefert werden.

- Modellbereich

Die konstruktive Hauptzeichnung muss im Modellbereich erstellt werden. Die Hauptzeichnung muss in der beschriebenen Einheit gezeichnet sein.

Der Modellbereich darf nur das aktuelle Modell enthalten ohne zusätzliche grafische Abkoppelungen wie Schnitte, Ansichten, Varianten oder spezielle, für den Plot eingestellte, Kopien oder Teilkopien des Modells.

- Layoutbereich

Es dürfen im Layoutbereich beliebig viele Modellansichtsfenster verwendet werden. Zusätzliche Elemente wie Beschriftung, Bemaßung etc. dürfen im Layoutbereich layergeordnet hinzugefügt werden.

Bei maßstäblicher Darstellung muss in dem jeweiligen Modellansichtsfenster ein korrekter Zoomfaktor eingestellt werden. Die Modellansichtsfenster im Layout sollten sich nicht überschneiden. Das mehrfache Anordnen von Zeichnungsrahmen im Layoutbereich ist erlaubt.

Im Papier- bzw. Layoutbereich liegen u.a. Ansichtsfenster, Planrahmen, Plankopf, Planbeschriftung, Legende etc.. Werden neue Layoutbereiche eingerichtet, muss die Benennung eindeutig und für die weitere Bearbeitung verständlich sein und den projektspezifischen Vorgaben entsprechen, was mit der Stadt Ratingen abgestimmt werden muss.

Die CAD-Zeichnung wird ausschließlich aus dem Layoutbereich geplottet. Der AN hat in den Ansichtsfenstern die Sichtbarkeit der Layer so zu steuern, dass auch bei allen eingeschalteten Layern im Modellbereich die korrekte Darstellung seiner Zeichnung beim Plot aus dem Layoutbereich gewährleistet ist.

- 3.3	Referenzierung

Die Referenzierungstechnik (XREF) ermöglicht u.a. ein schnelleres und die konsequente Trennung von Architekteninformationen und TGA  Zeichnungsdaten. Dazu sind bis auf Weiteres vor Projektbeginn die Regeln der Referenzierungen für alle Planungs- und Ausführungsbeteiligten mit der Stadt Ratingen abzustimmen.

Die CAD-Planungs- und Ausführungsunterlagen sind komplett mit den abgestimmten Referenzierungen und in gebundener Form zu übergeben.

Alle Referenzen sind so aufzubauen, dass diese bei 0,0,0 mit der Skalierung 1 und der Drehung 0 eingefügt sind. Die Referenzdaten sind incl. der Datei-Pfad-Information zu liefern.

Bei der Anwendung der X-REF-Technik gilt folgender Grundsatz:

- Bei Datenaustausch werden die eigenen gelieferten Daten nicht zurück-genommen.

## 3.4   Ploteinstellungen

Die Daten sind so einzurichten dass sie der Plotstiltabelle (.ctb) der Stadt Ratingen entsprechen. Ergänzungen der Tabelle müssen mit der Stadt Ratingen abgestimmt werden, wobei der Plotstil auf jeden Fall so definieren werden muss, dass alle Layer in schwarz geplottet werden können. Die Ausnahme stellt dabei der Schraffur-Layer des Flächenmanagements dar, welcher in der ihnen zugewiesenen Farbe geplottet wird.

Für Architekturpläne sind die in dieser Dokumentationsrichtlinie beschriebenen Darstellungsprinzipien unbedingt einzuhalten. Die maßstabsabhängigen Grundprinzipien werden in Anlage 5 dargestellt.

- 4. 	Datenstruktur / Grafische Elemente

- Zeichnungsrahmen und Schriftfelder

Der Zeichnungsrahmen muss im Layoutbereich eingefügt werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass als Einheit im Layoutbereich mm definiert ist.

Als Blattformate sollten möglichst die DIN-Formate verwendet werden. Bei Verwendung abweichender Formate ist das Blattformat im Schriftfeld und der Begleitdatei mit anzugeben.

Das Schriftfeld (s. Anlage 6)  ist in den Layoutbereich einzufügen und auszufüllen. In allen Schriftfeldern ist das Logo der Stadt Ratingen zu  integrieren.

- Farben

Bei der Ausgabe (Farbe und Monochrom) wird die Strichstärke über die Layerfarbe definiert.

Für den Bereich  „Allgemeine Baukonstruktion“ bzw. „Architektur“ und „Räume / Flächen“ sind ausschließlich die definierten Farben der Layerstruktur zu verwenden (s. Anlage 5).

Jeder Farbe kann nur einer Strichstärke je Maßstab zugeordnet werden.

Generell können alle Farben von 1  255 verwendet werden. Es ist jedoch darauf zu achten, dass Farben aus der Plotstiltabelle bereits mit Strichstärken verknüpft sind (s. Anlage 5).

Für die Elemente bzw. Layer der technischen Gewerke sind die Farben derart auszuwählen, dass gleiche Elemente die gleiche Farbe ausweisen und auf einem schwarzen Monitorhintergrund deutlich zu erkennen sind.

Die farbige Darstellung von Schraffuren der nach DIN 277 erzeugten Flächen/Räume ist der Farbtabelle in der Anlage 5 zu entnehmen.

- Polylinien und Polygone

Polylinien mit einer Breite >0 dürfen nicht verwendet werden.

Geschlossene Elemente, wie z.B. Raum- und Fassadenachspolygone sind mit geschlossenen Polygonzügen darzustellen und dürfen keine Sprünge oder Lücken aufweisen.

- Strichstärken

Die Strichstärken werden generell über die Farbe definiert.

Die Stiftbelegung in Abhängigkeit der benutzten Farben wird in den AutoCAD-Zeichnungen der Stadt Ratingen über die entsprechende Stiftzuordnung in der Layerstruktur (Anlage 5) realisiert.

- Linientypen

Die in der Zeichnung zu verwendenden Linientypen werden nicht vorgeschrieben. Die verwendete Linientypdefinitionsdatei muss der ACADISO.LIN der Stadt Ratingen entsprechen unter Berücksichtigung der DIN 1356.

Bei Verwendung von nicht allgemein üblichen Linientypen sind die Definitionen der Stadt Ratingen zur Verfügung zu stellen.

- Schraffuren

Schraffuren sind bauteilbezogen grundsätzlich auf eigenen Layern gemäß der Layerstruktur  vorzuhalten.

Ausnahmen hierbei sind Schraffuren, die in Blöcken integriert sind.

Die Schraffurtypdefinitionsdatei muss der ACADISO.PAT  der Stadt Ratingen entsprechen.

Die Schraffuren sind grundsätzlich assoziativ zu erstellen, und dürfen somit nicht als einzelne Linien dargestellt sein. Sie werden nach DIN 1356 dargestellt und sind als Bestandteil der Zeichnung anzulegen. Schraffuren dürfen nicht im aufgelösten Zustand übergeben werden.

Der Schraffurabstand darf im geplotteten Zustand nicht weniger als 1 mm betragen. Es dürfen nur Schraffurmuster eingesetzt werden, die zum Standardlieferumfang von AutoCAD gehören. Werden Solids verwendet, ist darauf zu achten, sie in der Anzeigenreihenfolge nach „ganz unten" zu setzen.

- Texte

Die in der Zeichnung verwendeten Texte müssen folgende Eigenschaften aufweisen:

- Textstil: Bezeichnung wie Textfont

- Schriftfont: ARIAL.TTF

- keine feste Höhe (Höhe muss = 0 sein)

Werden andere Eigenschaften verwendet, muss der Datenabsender eine Auflistung mitliefern.

Die verwendeten Texte sind auf separaten Layern zu erstellen (s. Anlage 5). Die Texte müssen die Farbeigenschaften von Layer besitzen.

Der Einfügepunkt der Texte ist mit „unten links“ zu definieren.

- Bemaßungen

Die Bemaßung des Planes erfolgt als architektengerechte Bemaßung gemäß DIN 1356; diese müssen als assoziative Bemaßungen übergeben werden. Es dürfen keine Maßtexte von Hand geändert bzw. angepasst sein.

Bemaßungen sind nur als komplexe Elemente zu generieren, d.h. sie dürfen weder mit einfachen Linien, Kreisen und Text noch mit Blöcken oder Makros erzeugt werden. Bemaßungen dürfen nicht aufgelöst werden und müssen ohne zusätzlichen Aufwand frei editierbar sein.

- 5.	Kennzeichnungssystem

- 5.1	Allgemein

Eine durchgängige Kennzeichnung von Räumen, Systemen, Anlagen und Dokumenten wird als eine wichtige Grundlage für gebäudebezogene Informationssysteme (GLT, CAFM, ...) angesehen und deren Anwendung gefordert. Die in den nachfolgenden Abschnitten erläuterte Systematik der Kennzeichnung von Gebäuden, Geschossen, Räumen usw. ist von den ausführenden Firmen jederzeit einzuhalten und umzusetzen.

Inhalte der Kennzeichnungsabschnitte können nur nach Absprache mit der Stadt Ratingen in begründeten Ausnahmen geändert werden.

Die hier getroffenen Vorgaben dienen der späteren Übernahme von Geschoss-, Raum- und Abzugsflächen, Tür- und Fensterinformationen sowie den technischen und fachgewerklichen Ausstattungen durch die Stadt Ratingen direkt aus der AutoCAD Zeichnung.

Nicht besetzte Positionen werden durch Nullen aufgefüllt. Werden im rechten Bereich des Kennzeichnungssystems nicht alle Stellen benötigt, können diese Nullen weggelassen werden.

In der Kennzeichnung darf außer Großbuchstaben und Zahlen keine Sonderzeichen, Umlaute oder Leerzeichen enthalten mit der Ausnahme des  Bindestrichs „-“ sowie der Unterstrichs  „ _“.

Im Einzelnen:

- keine Leerzeichen in Layerbezeichnung

- keine Umlaute ( ä, ö, ü, ß, Ä, Ö, Ü )

- keine Schrägstriche (/ , \ )

- keine Platzhalterzeichen ( # Pfund, @ Add, . Punkt, * Stern, ?, [ ], [ ~ ], ` 	Hochkomma, ~ Tilde )

- 5.2	Kennzeichnungssystem „Datei“

Die Zeichen des Dateinamens und der Erweiterung dürfen ausschließlich alphanumerische Zeichen von A bis Z, die Ziffern 0 bis 9 oder einen Bindestrich beinhalten. Umlaute und Sonderzeichen sind nicht zulässig.

- Ortskennung	2-stellig

- Liegenschaft	3-stellig

- Objektnummer	2-stellig

- Gebäudeteil	2-stellig

- Etage	3-stellig

- Dateiart	4-stellig

Die Kennzeichnungsgruppen werden jeweils durch einen Unterstrich / underline optisch getrennt.

Die Kennungen von „Ortskennung“ / „Liegenschaft“ sowie „Gebäude / -Teil“  werden von der Stadt Ratingen vorgegeben.

Die komplette Dateinamenskonvention s. Anlage 4

- 6.	Blockvorgaben / Blockmanagement

Das Grundelement jeden Blocks ist auf dem Layer 0 mit den Eigenschaften „von Layer" für Farbe und Linientyp, sowie als Ursprung mit den Koordinaten 0, 0 , 0 zu erstellen. Sind Blöcke erforderlich, die in dieser Richtlinie nicht definiert sind, sind diese bei der Stadt Ratingen anzumelden und können erst benutzt werden, wenn diese schriftlich freigegeben wurden.

Inhaltlich gleiche Blöcke sind gleich zu bezeichnen.

Die Blöcke sind auf den entsprechenden Layer zu legen, auf denen keine weiteren Elemente abgelegt werden dürfen. Die dazu benötigten Polygone sind ggf., wie oben beschrieben, zu erstellen.

Die örtliche Lokalisierung der Räume erfolgt gemäß der Raumnomenklatur.

Die Erstellung der benötigten Flächenpolygone und das Einfügen und Ausfüllen der Raumblöcke wird ebenfalls in der CAFM-Dokumentationsrichtlinie definiert und im Normalfall durch den planenden Architekten durchgeführt.

- Layerstruktur

Das Grundprinzip ist eine hierarchische Layerstruktur.

Layerhauptgruppen:

Architektur / Baukonstruktion / Facility Management

AR	Architekturelemente

AE	Architektur Ergänzungen

AB	Architektur Beschriftung

AV	Architektur Vermassung

MO	Möblierung

FM	Facility Management / Räume, Flächen und Elemente

FW	Feuerwehr-/Rettungspläne / Meldergruppenpläne bzw. Laufkarten

RA	Raumakustik

LA	Layout

SO	Sonstiges

Kataster-, / Lage-, / Bebauungsplan

V	Vermessung

KP	Katasterplan-/Gesamtplaninfo

LP	Lageplan

BP	Bebauungsplan-Informationen

BG	Bodengutachten

AF	Abstandsflächen

TGA Technische Gebäudeausrüstung

BR 	Brandschutz

EL	Elektro

HE	Heizung / Kälte

LU	Lüftung

SA	Sanitär / Be- und Entwässerung

SP	Sprinkler

Die gesamte Layerstruktur siehe Anlage 5

Es ist mit den vordefinierten Layern zu arbeiten. Sollten Inhalte hinzukommen, die nicht auf einem der vorgegebenen Layern zu platzieren sind, können neue Layerbezeichnungen eingeführt werden, die der unten angegebenen Layernamenskonvention folgen müssen.  Weitere Detaillierungen durch Anfügen von einem Unterstrich und einer Bezeichnung  sind möglich. Alle neudefinierten Layer sind in Form einer Layerliste und Feldbezeichnungsliste zu dokumentieren und der Stadt Ratingen zu den Prüfungen mit zu übergeben.

Die Ordnung von Zeichnungsobjekten auf Layern muss strukturiert und in Abhängigkeit der Gewerke und deren Erfordernisse definiert sein.

Die erstellten/zu erstellenden AutoCAD-Elemente erhalten die Eigenschaften für Farbe und Linientyp „von Layer". Die zu verwendenden Linientypen sind der Standard Linientypdefinitionsdatei von AutoCAD „ACADISO.LIN" zu entnehmen.

Die Bezeichnung der Layer darf außer Großbuchstaben und Zahlen keine Sonderzeichen, Umlaute oder Leerzeichen enthalten mit der Ausnahme des  Bindestrichs „-“ sowie der Unterstrichs  „ _“.

Im Einzelnen:

- keine Leerzeichen in Layerbezeichnung

- keine Umlaute ( ä, ö, ü, ß, Ä, Ö, Ü )

- keine Schrägstriche (/ , \ )

- keine Platzhalterzeichen ( # Pfund, @ Add, . Punkt, * Stern, ?, [ ], [ ~ ], ` 	Hochkomma, ~ Tilde )

Diese Restriktionen gelten für die Bezeichnungen von eventuell eingesetzten

Blöcken gleichermaßen, insbesondere in Bezug auf das CAD-Datenformat DXF.

Grundsätzlich ist zum Einen darauf zu achten, dass sich berührende und überlagernde CAD-Elemente auf getrennten Layern verwaltet werden, zum Anderen das die Polygone und Linienverbindungen geschlossen sind

Die Zeichnung muss bei der Übergabe bereinigt sein und darf somit keine unbelegten Layer beinhalten.

Ratingen, den 19.04.2024